# STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

## PEMERIKSAAN, PENGGUNAAN, PEMELIHARAAN, DAN PERBAIKAN ALAT BERAT

### Proyek Earthwork – KSO PT EXSA – PT GEBAS (Penyewa) dengan PT Bina Rekayasa Anugrah (Pemilik)

### Lokasi: PHR Duri, Riau

Nomor SOP: KSO/OPR/EQP/003/2026
Tanggal Berlaku: 1 Juni 2026
Revisi: 00

## BAB 1 – PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pengalaman operasi tanggal 18-31 Mei 2026, ditemukan berbagai kerusakan pada alat berat yang disewa dari BRA. Untuk menghindari kerugian lebih lanjut, diperlukan SOP yang membedakan secara tegas:

- Perbaikan yang menjadi tanggung jawab Penyewa (KSO) sesuai Pasal 6 angka 2 & 3a Perjanjian (pemeliharaan ringan / minor repair).

- Perbaikan yang menjadi tanggung jawab Pemilik (BRA) sesuai Pasal 6 angka 3b & 10 (perbaikan berat / major repair dan servis berkala).

### 1.2. Dasar Hukum (dalam Perjanjian)

| Pasal | Isi | Interpretasi |
| --- | --- | --- |
| Pasal 6 angka 2 | Pemeliharaan ringan → Pihak Kedua (KSO) | Lube, grease, ganti filter, ganti ban, perbaikan kelistrikan ringan, dll. |
| Pasal 6 angka 3 | Perbaikan berat (Major) ataupun ringan (Minor) → Pihak Pertama (BRA) & Pihak Kedua (KSO) | Kata “ataupun” berarti kedua pihak bisa terlibat, tapi harus dibedakan penyebabnya. |
| Pasal 6 angka 3a | Perbaikan Minor → Pihak Kedua (KSO) | Lengkapnya: Item perbaikan minor akan dirincikan (lihat Lampiran A) |
| Pasal 6 angka 3b | Perbaikan Major → Pihak Pertama (BRA) & Pihak Kedua (KSO) | Artinya: KSO membantu (tenaga), BRA yang tanggung biaya & sparepart major. |
| Pasal 6 angka 4 | Penyediaan Oli & Grease → Pihak Pertama (BRA) | BRA wajib menyediakan oli dan grease. |
| Pasal 6 angka 10 | Servis Berkala (Preventive Maintenance) termasuk sparepart → Pihak Pertama (BRA) | Servis rutin (setiap 250/500 jam) adalah tanggung jawab BRA. |

### 1.3. Tujuan

- Memperpanjang umur alat berat dengan perawatan terjadwal.

- Menghindari kerugian KSO akibat biaya perbaikan yang seharusnya ditanggung BRA.

- Mempercepat perbaikan dengan mekanisme klaim yang jelas.

### 1.4. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh alat berat dan kendaraan yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian, selama masa sewa.

## BAB 2 – DEFINISI, KLASIFIKASI KERUSAKAN, DAN TANGGUNG JAWAB

### 2.1. Definisi Operasional

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| Pre-Trip Inspection | Pemeriksaan harian sebelum alat dioperasikan (dilakukan operator). |
| Minor Repair | Perbaikan ringan yang tidak memerlukan pembongkaran mesin, transmisi, hidrolik utama, dan dapat diselesaikan ≤4 jam oleh mekanik dengan suku cadang yang umum tersedia. |
| Major Repair | Perbaikan berat yang memerlukan pembongkaran komponen utama (mesin, transmisi, pompa hidrolik utama, final drive, undercarriage total), atau waktu perbaikan >4 jam, atau memerlukan suku cadang khusus yang harus dipesan. |
| Preventive Maintenance (Servis Berkala) | Servis rutin berdasarkan jam operasi (setiap 250, 500, 1000 jam) sesuai buku manual. |
| Breakdown karena Kelalaian Operator | Kerusakan akibat salah operasi (overload, benturan keras, overheat karena tidak cek air radiator, dll). |
| Breakdown karena Usia / Keausan Normal | Kerusakan yang terjadi karena alat sudah tua (misal: seal bocor, komponen aus, retak akibat fatik). |

### 2.2. Tabel Klasifikasi & Tanggung Jawab (Kunci Utama SOP)

| Jenis Pekerjaan | Contoh | Tanggung Jawab | Dasar Pasal |
| --- | --- | --- | --- |
| Pemeliharaan Ringan Harian | Pengecekan oli, air radiator, tekanan ban, lampu, klakson, sabuk pengaman, kebersihan kabin. | KSO (operator) | 6 angka 2 |
| Penggantian Oli Mesin & Filter (servis berkala) | Ganti oli mesin, oli transmisi, oli hidrolik, filter oli, filter solar, filter udara. | BRA (Pemilik) | 6 angka 4 & 6 angka 10 |
| Pelumasan (Grease) | Grease fitting pada pin bucket, pin track, universal joint. | BRA (oli/grease), KSO (tenaga) | 6 angka 4 |
| Perbaikan Minor (≤4 jam, tidak bongkar mesin/transmisi utama) | Ganti selang bocor, ganti lampu, perbaikan kelistrikan kecil, ganti ban (luar/dalam), ganti kampas rem, ganti seal silinder hidrolik kecil, las retak ringan pada body. | KSO (biaya & tenaga) | 6 angka 3a |
| Perbaikan Major (>4 jam atau bongkar komponen utama) | Turun mesin (overhaul), turun transmisi, perbaikan pompa hidrolik utama, perbaikan final drive, perbaikan undercarriage (rantai, sprocket, track roller) karena aus normal. | BRA (biaya & sparepart), KSO (tenaga bantuan jika diminta) | 6 angka 3b |
| Kerusakan Akibat Kelalaian Operator KSO | Overload hingga engine mati, tabrakan, overheat karena tidak cek radiator. | KSO (biaya perbaikan penuh) | 6 angka 3 (akibat kesalahan KSO) |
| Kerusakan Akibat Keausan Normal / Usia Alat | Kebocoran seal hidrolik, komponen aus, mesin turun tenaga karena usia. | BRA (Pemilik) | Implisit (tanggung jawab pemilik) |
| Servis Berkala Terjadwal | Setiap 250/500/1000 jam sesuai manual. | BRA (jadwalkan & biaya) | 6 angka 10 |

## BAB 3 – PROSEDUR PEMERIKSAAN SEBELUM OPERASI (PRE-TRIP INSPECTION)

Tujuan: Mencegah kerusakan lebih parah dengan mendeteksi dini gejala kerusakan.
Pelaksana: Operator alat berat / driver.
Waktu: Setiap pagi sebelum alat dihidupkan.

| Langkah | Komponen yang Diperiksa | Kriteria Lulus | Tindakan jika Tidak Lulus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oli mesin (dipstick) | Level antara min-max, warna tidak hitam pekat/kental | Laporkan ke mekanik; jika oli perlu ganti → BRA (karena servis berkala) |
| 2 | Air radiator (tangki cadangan) | Level antara min-max, tidak ada kebocoran | Isi air; jika bocor → KSO (minor repair) |
| 3 | Oli hidrolik (excavator, dozer, grader) | Level min-max | Laporkan; kebocoran seal → BRA (major jika bongkar) |
| 4 | Tekanan ban (dump truck, kendaraan) | Sesuai rekomendasi pabrik | Isi angin; ban bocor/rusak → KSO (minor repair) |
| 5 | Lampu (depan, belakang, sein, rem) | Semua menyala | Ganti lampu/sekring → KSO |
| 6 | Klakson & alarm mundur | Berbunyi jelas | Perbaiki → KSO |
| 7 | Sabuk pengaman & kaca spion | Berfungsi baik | Perbaiki → KSO |
| 8 | Rem (parkir & utama) – coba di tempat | Menahan, tidak blong | Segera laporkan; rem blong → KSO (ganti kampas) |
| 9 | Rantai / undercarriage (dozer, excavator) | Ketegangan sesuai, tidak ada track lepas / putus | Ketegangan → KSO (minor). Putus rantai/ roda gigi aus → BRA (major) |
| 10 | Kebocoran (oli, solar, air) di bawah alat | Tidak ada tetesan | Jika bocor selang/karet → KSO; bocor seal utama → BRA |

Dokumentasi: Operator mengisi Checklist Pre-Trip Harian (Form EQP-01) dan memfoto komponen yang bermasalah (dengan timestamp). Checklist ditandatangani operator & supervisor.

## BAB 4 – PROSEDUR PEMERIKSAAN SAAT OPERASI

| Waktu | Hal yang Diamati | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| Setiap 2 jam sekali | Temperatur mesin (tidak overheat) | Jika overheat, hentikan alat, cek radiator. Jika radiator bocor → KSO; jika kipas/water pump rusak → BRA (major) |
| Setiap 2 jam sekali | Tekanan oli mesin | Jika tekanan turun, matikan mesin, laporkan ke mekanik. |
| Setiap shift | Suara mesin & hidrolik (ada suara abnormal/tidak) | Suara knocking / metal grinding → stop, panggil mekanik. Bisa masuk major jika dalam mesin. |
| Setiap shift | Asap knalpot (hitam pekat terus menerus) | Indikasi injector bermasalah → BRA (major repair jika overhaul) |

## BAB 5 – PROSEDUR PEMELIHARAAN BERKALA (PREVENTIVE MAINTENANCE)

Tanggung jawab BRA (Pemilik) berdasarkan Pasal 6 angka 4 & 10.

| Interval Jam | Kegiatan | Pelaksana | Biaya & Sparepart |
| --- | --- | --- | --- |
| Setiap 250 jam | Ganti oli mesin, filter oli, filter solar, filter udara. Pelumasan grease. | BRA (wajib datang ke lokasi) | BRA |
| Setiap 500 jam | Semua di atas + ganti oli transmisi, oli hidrolik, filter hidrolik, cek setting valve clearance. | BRA | BRA |
| Setiap 1000 jam | Overhaul minor: cek pompa injeksi, injector, turbo, sistem pendingin. | BRA (bisa di bengkel BRA) | BRA |

Kewajiban KSO: Memberikan akses alat ke BRA saat jadwal servis, mencatat jam operasi (hour meter) setiap hari, dan mengingatkan BRA H-3 sebelum jadwal servis.

## BAB 6 – PROSEDUR PERBAIKAN (SAAT KERUSAKAN TERJADI)

### 6.1. Alur Pelaporan Kerusakan

Operator menemukan kerusakan

↓

Lapor ke Supervisor (dilengkapi foto & video)

↓

Supervisor & Equipment Coordinator KSO identifikasi:

- Minor atau Major?

- Karena kelalaian atau keausan normal?

↓

Jika Minor → KSO langsung perbaiki (biaya KSO, maks 4 jam)

↓

Jika Major → Segera laporkan ke BRA (Pemilik) secara tertulis (WhatsApp + email)

↓

BRA wajib mengirim mekanik & sparepart dalam waktu 2x24 jam

↓

Jika BRA tidak merespon/lambat → KSO berhak perbaiki dengan biaya ditagih ke BRA

### 6.2. Form Laporan Kerusakan ke BRA (wajib)

| Item | Isi |
| --- | --- |
| Unit ID | Contoh: EXC-00001 |
| Tanggal & Jam kejadian | 31 Mei 2026, 14.30 WIB |
| Hour meter saat kerusakan | 12.345,6 jam |
| Deskripsi kerusakan | Mesin mati mendadak, tidak bisa start, indikator oli menyala |
| Klasifikasi KSO | Major (karena mesin, harus dibongkar) |
| Penyebab sementara (dugaan) | Keausan normal / Oli tidak diganti sesuai jadwal / Kelalaian operator |
| Foto & video (wajib) | Terlampir |
| Permintaan ke BRA | Kirim mekanik dan sparepart (sebutkan) paling lambat 2 Juni 2026 |

### 6.3. Batasan Waktu Perbaikan oleh BRA

| Jenis Kerusakan | BRA wajib kirim mekanik | BRA wajib selesaikan perbaikan | Sanksi jika BRA lalai |
| --- | --- | --- | --- |
| Major (mesin, transmisi, hidrolik utama) | ≤ 2 x 24 jam | ≤ 7 hari kalender | KSO dapat perbaiki sendiri & tagihkan ke BRA, plus KSO berhak klaim downtime alat (harga sewa per hari) |
| Under carriage (rantai putus, sprocket aus) | ≤ 3 x 24 jam | ≤ 5 hari kalender | Sama seperti di atas |
| Kerusakan minor yang seharusnya tanggung jawab BRA (misal: servis berkala tidak dilakukan) | Segera | ≤ 2 hari | KSO ganti sendiri & tagihkan |

### 6.4. Prosedur Perbaikan Minor oleh KSO (Penyewa)

Berdasarkan Pasal 6 angka 3a, KSO wajib melakukan perbaikan minor (≤4 jam, tidak bongkar mesin/transmisi utama).

Langkah:

- Equipment Coordinator KSO mengonfirmasi ke BRA (via WA/email) bahwa akan dilakukan perbaikan minor.

- KSO membeli sparepart (nota/invoice asli disimpan).

- Perbaikan dilakukan oleh mekanik KSO.

- Setelah selesai, KSO mengirimkan laporan perbaikan minor ke BRA beserta scan nota sparepart.

- Biaya sparepart tidak dapat ditagihkan ke BRA (karena sudah masuk tanggung jawab KSO sesuai Pasal 6 angka 3a).

Pengecualian: Jika perbaikan minor diperlukan karena BRA lalai melakukan servis berkala (misal: filter tersumbat karena tidak diganti), maka biaya sparepart dapat ditagihkan ke BRA dengan bukti catatan servis yang terlewat.

## BAB 7 – PROSEDUR PENGGANTIAN SPAREPART

| Jenis Sparepart | Persetujuan BRA? | Biaya | Pencatatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Oli, filter (servis berkala) | Wajib dijadwalkan BRA | BRA | Dicatat di log servis |
| Ban, lampu, selang kecil, kampas rem, seal kecil | Cukup informasikan ke BRA (via WA) | KSO | Nota pembelian diarsip KSO |
| Komponen mesin (piston, ring, injector, turbo) | Wajib persetujuan tertulis BRA | BRA | Nota asli diserahkan ke BRA |
| Komponen hidrolik utama (pompa, motor, seal major) | Wajib persetujuan tertulis BRA | BRA | Nota asli diserahkan ke BRA |
| Rantai, sprocket, track roller, idler | Wajib persetujuan tertulis BRA | BRA | Nota asli diserahkan ke BRA |

Pasal 6 angka 11: Setiap pergantian sparepart wajib memberitahu tim equipment BRA dan melampirkan nota/invoice.

## BAB 8 – PENGAWASAN BERSAMA & VERIFIKASI KELAYAKAN

### 8.1. Verifikasi Bersama (KSO + JPK + BRA)

- Sebelum alat digunakan, telah dilakukan verifikasi kelayakan oleh JPK (Pengawas PHR) pada akhir April 2026.

- Setiap temuan dalam verifikasi tersebut menjadi baseline kondisi alat.

- Jika kerusakan yang sama muncul dalam waktu 30 hari sejak alat mulai digunakan (18 Mei), maka dapat dianggap kerusakan yang sudah ada sebelumnya dan menjadi tanggung jawab BRA.

### 8.2. Inspeksi Berkala Bersama (setiap 2 minggu)

| Peserta | Lokasi | Agenda |
| --- | --- | --- |
| Equipment Coordinator KSO + Tim Equipment BRA | Yard / Lapangan | Cek kondisi umum alat, identifikasi potensi major repair, rencanakan jadwal servis. |

Hasil inspeksi dituangkan dalam Berita Acara Inspeksi Berkala yang ditandatangani kedua pihak.

## BAB 9 – DOKUMENTASI & FORMAT

### 9.1. Formulir Wajib

| Formulir | Kode | Diisi Oleh | Disimpan Oleh |
| --- | --- | --- | --- |
| Checklist Pre-Trip Harian | F.EQP-01 | Operator | Supervisor KSO |
| Logbook Kerusakan & Perbaikan | F.EQP-02 | Equipment Coordinator KSO | KSO & BRA |
| Laporan Kerusakan Major ke BRA | F.EQP-03 | Equipment Coordinator KSO | KSO (email + WA) |
| Berita Acara Servis Berkala | F.EQP-04 | Mekanik BRA | KSO & BRA |
| Tanda Terima Sparepart Major | – | BRA | BRA (foto dikirim ke KSO) |

### 9.2. Contoh Laporan Kerusakan Major (F.EQP-03)

Kepada: PT Bina Rekayasa Anugrah (Up. Tim Equipment)
Dari: KSO EXSA-GEBAS
Tanggal: 1 Juni 2026
Perihal: Laporan Kerusakan Major – Excavator EXC-00001

Unit ID: EXC-00001 (PC200-10MO)
Hour Meter: 12.450 jam
Tanggal kejadian: 31 Mei 2026, pukul 14.30
Deskripsi: Mesin mati mendadak saat beroperasi, tidak bisa start. Indikator tekanan oli menyala. Setelah diperiksa, ditemukan metal chips di oli mesin – indikasi bearing rusak.
Klasifikasi: Major repair (turun mesin)
Penyebab: Keausan normal (usia mesin >12.000 jam)
Permintaan:

- Kirim mekanik BRA paling lambat 2 Juni 2026

- Siapkan sparepart overhaul kit (bantalan, ring piston, gasket set)
Lampiran: Foto metal chips + video

Equipment Coordinator KSO

## BAB 10 – SANKSI & PENYELESAIAN PERSELISIHAN

| Pelanggaran oleh BRA | Tindakan KSO |
| --- | --- |
| BRA tidak mengirim mekanik dalam 2x24 jam untuk major repair | KSO perbaiki sendiri, tagihkan biaya + denda 10% ke BRA |
| BRA tidak menyediakan sparepart major dalam 7 hari | KSO beli sendiri, tagihkan + denda 15% |
| BRA lalai melakukan servis berkala (oli & filter) hingga menyebabkan kerusakan mesin | BRA bertanggung jawab penuh atas biaya overhaul |

| Pelanggaran oleh KSO | Tindakan BRA |
| --- | --- |
| KSO tidak melakukan pre-trip inspection | Teguran lisan, jika berulang dapat ditagihkan biaya perawatan tambahan |
| KSO melakukan perbaikan major tanpa persetujuan BRA | KSO menanggung biaya sendiri (tidak dapat ditagih) |

Perselisihan terkait klasifikasi minor vs major akan diselesaikan bersama dengan JPK (Pengawas Pekerjaan) sebagai pihak ketiga netral.

## BAB 11 – PENUTUP

SOP ini mengikat kedua belah pihak dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Lampiran rincian item perbaikan minor (sebagaimana dimaksud Pasal 6 angka 3a) akan dibuat terpisah dan ditandatangani bersama.

Ditetapkan di: Duri, Riau
Tanggal: 1 Juni 2026

KSO PT EXSA – PT GEBAS
(Penyewa)

Leader KSO

PT BINA REKAYASA ANUGRAH
(Pemilik)

Direktur Utama