SPESIFIKASI FUNGSIONAL

MODUL MONITORING
PEMAKAIAN BBM UNIT

Website Asset & Equipment PT Bina Rekayasa Anugrah

TUJUAN UTAMA Menyediakan pencatatan BBM yang dapat diaudit dan analisis Manager untuk mengendalikan efisiensi, biaya, kewajaran transaksi, serta selisih stok pada seluruh unit dan lokasi BRA.

Disiapkan untuk

Manager Assets & Equipment dan Tim Pengembang Website

Versi 1.0  |  24 Juli 2026

# Ringkasan Eksekutif

Modul Monitoring BBM dirancang sebagai bagian terpadu dari website Asset & Equipment BRA. Modul ini menghubungkan setiap pengisian BBM dengan unit, HM/KM, operator, lokasi, pekerjaan, sumber BBM, biaya, bukti foto, status verifikasi, dan stok tangki. Data yang sudah terverifikasi menjadi sumber tunggal dashboard Manager.

PRINSIP RANCANGAN Satu transaksi harus menjawab lima pertanyaan: unit mana, siapa yang menggunakan dan menyalurkan, berapa liter dan biaya, berapa aktivitas HM/KM yang dihasilkan, serta apakah pemakaiannya wajar dibanding standar.

## Hasil yang Diharapkan

Seluruh pemakaian BBM unit tercatat per transaksi dan dapat ditelusuri.

Konsumsi aktual dapat dibandingkan dengan standar menurut unit, model, lokasi, dan jenis pekerjaan.

Manager dapat melihat total liter, biaya, efisiensi, unit boros, transaksi anomali, dan selisih stok.

Data terverifikasi tidak dapat diubah langsung; semua koreksi tercatat dalam audit trail.

Laporan dapat difilter dan diekspor menurut periode, lokasi, kategori, unit, operator, dan status.

## Pengendalian Dokumen

| Atribut | Keterangan |
| --- | --- |
| Nama dokumen | Spesifikasi Fungsional Modul Monitoring Pemakaian BBM Unit |
| Pemilik proses | Manager Assets & Equipment |
| Pengguna utama | Fuelman/Logistik, Operator, Supervisi, Manager, General Manager |
| Sistem tujuan | Website Asset & Equipment BRA |
| Status | Rancangan untuk validasi dan pengembangan |

## Daftar Isi

| 1. Ruang Lingkup dan Sasaran | 8. Dashboard BBM Manager |
| --- | --- |
| 2. Peran Pengguna dan Hak Akses | 9. Monitoring Stok dan Rekonsiliasi |
| 3. Struktur Menu Modul BBM | 10. Laporan dan Ekspor Data |
| 4. Data Master dan Ketergantungan Sistem | 11. Struktur Data untuk Programmer |
| 5. Formulir Pengisian BBM Unit | 12. Kriteria Penerimaan dan Tahapan Implementasi |
| 6. Perhitungan Otomatis dan Standar Konsumsi | Lampiran A–B. Contoh Formulir dan Wireframe Dashboard |
| 7. Validasi, Status, dan Alur Persetujuan |  |

# 1. Ruang Lingkup dan Sasaran

## 1.1 Ruang Lingkup

Modul mencakup proses dari BBM diterima ke tangki atau fuel truck, disalurkan ke unit, diverifikasi, direkonsiliasi dengan stok fisik, hingga dianalisis oleh Manager.

| Termasuk dalam modul | Di luar tahap awal |
| --- | --- |
| Penerimaan BBM dari supplier | Integrasi langsung sensor IoT tangki |
| Pengisian BBM ke unit | Integrasi kartu BBM eksternal |
| Pencatatan HM/KM dan bukti foto | Prediksi berbasis machine learning |
| Verifikasi dan audit trail | Pembelian dan pembayaran supplier |
| Dashboard biaya, efisiensi, dan anomali | Integrasi akuntansi penuh |
| Stok sistem, sounding, dan selisih stok | Telematics OEM real-time |

## 1.2 Sasaran Kinerja Modul

| Sasaran | Ukuran keberhasilan |
| --- | --- |
| Kelengkapan pencatatan | ≥ 98% transaksi BBM memiliki unit, liter, HM/KM, lokasi, petugas, dan bukti |
| Kecepatan verifikasi | ≥ 90% transaksi diverifikasi paling lambat 1 × 24 jam |
| Keterlacakan | 100% perubahan data menyimpan pengguna, waktu, nilai lama, nilai baru, dan alasan |
| Deteksi penyimpangan | Sistem menandai seluruh transaksi yang melewati batas standar atau aturan validasi |
| Rekonsiliasi stok | Stok sistem dan stok fisik dapat dibandingkan per tangki dan lokasi setiap hari |

# 2. Peran Pengguna dan Hak Akses

| Peran | Input | Verifikasi | Dashboard | Administrasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuelman/Logistik | Pengisian, penerimaan, stok fisik | Tidak | Operasional terbatas | Tidak |
| Operator/Pengemudi | HM/KM, bukti, konfirmasi unit | Tidak | Riwayat unit sendiri | Tidak |
| Supervisi | Koreksi melalui catatan | Setujui, koreksi, tolak | Lokasi/tim | Tidak |
| Manager | Tidak wajib | Buka kembali dengan alasan | Seluruh analisis | Standar dan ambang batas |
| General Manager | Tidak | Tidak | Ringkasan eksekutif | Tidak |
| Admin Sistem | Master data | Tidak | Monitoring teknis | Pengguna dan konfigurasi |

KONTROL AKSES Data terverifikasi dikunci. Jika harus diperbaiki, Manager atau pengguna berwenang membuka transaksi dengan alasan; sistem menyimpan versi sebelum dan sesudah koreksi.

# 3. Struktur Menu Modul BBM

| Menu | Fungsi utama | Pengguna |
| --- | --- | --- |
| Dashboard BBM | KPI, grafik, penyimpangan, perbandingan, dan tindakan lanjut | Manager, GM, Supervisi |
| Pengisian BBM Unit | Membuat dan melihat transaksi penyaluran BBM ke unit | Fuelman, Logistik |
| Penerimaan BBM | Mencatat BBM yang diterima dari supplier ke tangki/fuel truck | Logistik |
| Stok Tangki BBM | Saldo, sounding, penyesuaian, dan selisih stok | Logistik, Supervisi |
| Verifikasi Transaksi | Memeriksa bukti, HM/KM, liter, biaya, dan anomali | Supervisi |
| Standar Konsumsi Unit | Menetapkan target dan batas konsumsi per unit/model | Manager, Admin |
| Laporan BBM | Filter, rincian, rekap, dan ekspor | Manager, GM, Supervisi |

# 4. Data Master dan Ketergantungan Sistem

Sebelum transaksi pertama dibuat, sistem harus memiliki data master yang konsisten dengan modul aset, lokasi, dan pengguna.

| Master | Data minimum | Sumber/aturan |
| --- | --- | --- |
| Unit | Kode unit, kategori, merek/model, nomor polisi, kapasitas tangki, tipe meter, status | Sinkron dari master aset |
| Lokasi | Yard KM 12, Pit, Borrow Pit, Minas, lokasi lain | Dikelola Admin |
| Operator | Nama, NIK, unit/tim, status aktif | Master personel |
| Tangki/sumber | Kode tangki, lokasi, kapasitas, jenis BBM, saldo awal | Master BBM |
| Supplier | Nama, kontrak, harga, jenis BBM | Master pemasok |
| Standar konsumsi | Unit/model, satuan, target, minimum, maksimum, kondisi | Disetujui Manager |
| Proyek/pekerjaan | Kode proyek, aktivitas, work order bila ada | Modul operasional/WO |

## 4.1 Aturan Tipe Meter

| Kategori unit | Meter utama | Satuan efisiensi utama | Data tambahan |
| --- | --- | --- | --- |
| Excavator, dozer, grader, roller | Hour Meter (HM) | Liter/HM | Jenis pekerjaan/produksi |
| Dump truck dan kendaraan | Odometer (KM) | Km/liter | Ritase, tonase bila tersedia |
| Genset | Running hour | Liter/jam | Beban rata-rata bila tersedia |
| Unit tanpa meter aktif | Input khusus | Liter/hari sementara | Alasan dan persetujuan Supervisi |

# 5. Formulir Pengisian BBM Unit

KODE FORMULIR FRM-BBM-01 — Pengisian BBM Unit. Nomor transaksi dibuat otomatis, misalnya BBM-20260724-0001.

## 5.1 Susunan Formulir

| Bagian | Field | Jenis input | Aturan |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Identitas transaksi | Nomor transaksi | Otomatis | Unik, tidak dapat diedit |
|  | Tanggal dan jam | Otomatis/dapat dipilih | Tidak boleh melebihi waktu server tanpa izin |
|  | Status | Otomatis | Draft/Diajukan/Perlu Koreksi/Terverifikasi/Ditolak |
| B. Informasi unit | Kode unit | Pilihan wajib | Ambil nomor polisi, kategori, model, tangki, meter |
|  | Lokasi operasional | Pilihan wajib | Yard KM 12/Pit/Borrow Pit/Minas/lainnya |
|  | Operator/pengemudi | Pilihan wajib | Hanya personel aktif |
|  | Proyek/pekerjaan | Pilihan | Dapat dihubungkan dengan WO |
| C. Pengisian | Sumber BBM | Pilihan wajib | Tangki/fuel truck/supplier |
|  | Jenis BBM | Otomatis/pilihan | Harus sesuai sumber dan unit |
|  | Jumlah liter | Angka wajib | > 0 dan ≤ kapasitas/ruang tangki |
|  | Harga per liter | Otomatis | Dari penerimaan/harga aktif; dapat dikunci |
|  | Voucher/bon | Teks wajib | Unik pada sumber/periode |
|  | Level tangki unit | Pilihan | Kosong, ¼, ½, ¾, penuh |
| D. Operasional | HM/KM sekarang | Angka wajib | Tidak boleh lebih kecil dari catatan terakhir |
|  | Ritase/produksi | Angka pilihan | Aktif jika modul produksi tersedia |
| E. Dokumentasi | Foto HM/KM | Unggah wajib | Tanggal foto dan metadata disimpan |
|  | Foto pengisian/nozzle | Unggah wajib | Menunjukkan unit/sumber |
|  | GPS | Otomatis/pilihan | Bandingkan dengan lokasi unit |
| F. Catatan | Keterangan | Teks kondisional | Wajib jika anomali, meter rusak, tumpah, darurat |
| G. Pernyataan | Konfirmasi penginput | Centang wajib | Data sesuai kondisi lapangan |

## 5.2 Perilaku Formulir

Setelah kode unit dipilih, sistem menampilkan data unit dan transaksi terakhir tanpa input ulang.

Tipe field meter berubah otomatis: HM untuk alat berat, KM untuk kendaraan/dump truck, running hour untuk genset.

Sistem menghitung selisih meter, konsumsi, biaya, deviasi standar, dan status kewajaran sebelum transaksi diajukan.

Jika koneksi lapangan tidak stabil, Draft dapat disimpan; pengajuan hanya boleh dilakukan setelah field wajib dan bukti lengkap.

Pengguna dapat memindai QR unit untuk mengisi kode unit dan mengurangi salah pilih.

# 6. Perhitungan Otomatis dan Standar Konsumsi

## 6.1 Alat Berat Berbasis HM

Selisih HM = HM sekarang − HM sebelumnya

Konsumsi aktual = Liter BBM ÷ Selisih HM Satuan: liter/HM

Contoh: 180 liter dengan selisih 12 HM menghasilkan konsumsi 15 liter/HM.

## 6.2 Dump Truck/Kendaraan Berbasis KM

Jarak tempuh = KM sekarang − KM sebelumnya

Efisiensi = Jarak tempuh ÷ Liter BBM Satuan: km/liter

Konsumsi per jarak = Liter BBM ÷ Jarak tempuh Satuan: liter/km

## 6.3 Biaya dan Deviasi

Biaya BBM = Jumlah liter × Harga per liter

Deviasi konsumsi = (Aktual − Standar) ÷ Standar × 100% Untuk indikator liter/HM; semakin positif berarti semakin boros.

Deviasi efisiensi = (Aktual − Standar) ÷ Standar × 100% Untuk indikator km/liter; semakin negatif berarti semakin tidak efisien.

## 6.4 Master Standar Konsumsi

| Field | Contoh | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Kode unit/model | PC C01530 / Excavator PC210 | Standar dapat khusus unit atau model |
| Satuan | Liter/HM | Sesuai tipe meter |
| Target | 14,0 | Nilai referensi utama |
| Batas minimum | 11,0 | Untuk deteksi data terlalu rendah/tidak wajar |
| Batas maksimum | 17,0 | Untuk peringatan boros |
| Kondisi kerja | Loading material | Dapat berbeda menurut pekerjaan |
| Lokasi/medan | Pit | Opsional bila pengaruh medan signifikan |
| Periode berlaku | 01-07-2026 s.d. 31-12-2026 | Standar harus memiliki versi |
| Status | Aktif | Hanya satu standar aktif per kombinasi |

METODE PENETAPAN STANDAR Gunakan manual pabrikan sebagai nilai awal, lalu kalibrasi dengan median historis BRA menurut model, usia unit, lokasi, medan, beban, dan jenis pekerjaan. Perubahan standar harus mendapat persetujuan Manager.

# 7. Validasi, Status, dan Alur Persetujuan

## 7.1 Aturan Validasi Otomatis

| Kondisi | Respons sistem | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| HM/KM menurun | Blokir | Minta koreksi atau proses meter replacement |
| Liter melebihi kapasitas/ruang tangki | Blokir | Minta koreksi jumlah atau level awal |
| Voucher pernah digunakan | Blokir | Tampilkan transaksi duplikat |
| Dua transaksi unit berdekatan | Peringatan | Periksa selang waktu dan total liter |
| HM/KM tidak berubah pada pengisian ulang | Peringatan tinggi | Wajib catatan dan persetujuan |
| Unit berstatus breakdown | Peringatan tinggi | Wajib alasan pengisian |
| Konsumsi melewati batas maksimum | Peringatan tinggi | Masuk daftar anomali Manager |
| Foto HM/KM belum ada | Blokir pengajuan | Tetap dapat menyimpan Draft |
| Lokasi GPS berbeda | Peringatan | Minta konfirmasi lokasi |
| Harga per liter berbeda dari harga aktif | Peringatan/Blokir | Sesuai kewenangan pengguna |
| Tanggal transaksi mundur | Peringatan | Wajib alasan backdate |
| Unit tidak aktif/tidak ditemukan | Blokir | Perbarui master aset |

## 7.2 Status Transaksi

| Status | Makna | Dapat diedit oleh |
| --- | --- | --- |
| Draft | Belum diajukan; data dapat belum lengkap | Pembuat |
| Diajukan | Menunggu pemeriksaan Supervisi | Tidak; dapat ditarik jika belum diproses |
| Perlu Koreksi | Dikembalikan dengan catatan wajib | Pembuat |
| Terverifikasi | Sah dan masuk dashboard/laporan resmi | Terkunci |
| Ditolak | Tidak sah; alasan penolakan tersimpan | Tidak |

## 7.3 Alur Kerja

Gambar 1. Alur pencatatan, validasi, verifikasi, dan analisis BBM

## 7.4 Audit Trail

Pengguna pembuat, waktu dibuat, dan perangkat/IP jika diizinkan.

Setiap perubahan nilai lama dan nilai baru, pengguna pengubah, waktu, serta alasan.

Riwayat status, pemeriksa, waktu verifikasi, dan catatan keputusan.

Bukti foto tidak ditimpa; revisi menghasilkan versi lampiran baru.

Transaksi terverifikasi yang dibuka kembali mendapat nomor revisi.

# 8. Dashboard BBM Manager

Dashboard Manager menjadi pusat pemantauan seluruh unit dan lokasi. Semua visual harus saling terhubung: ketika filter atau elemen grafik dipilih, kartu KPI, grafik lain, dan tabel detail ikut diperbarui.

## 8.1 Filter Global

| Filter wajib | Nilai/contoh |
| --- | --- |
| Periode | Hari ini, minggu, bulan, rentang tanggal |
| Lokasi | Yard KM 12, Pit, Borrow Pit, Minas, lainnya |
| Proyek/pekerjaan | Proyek aktif dan aktivitas |
| Kategori unit | Excavator, dozer, grader, roller, dump truck, dll. |
| Unit/model | Kode unit dan merek/model |
| Operator | Nama operator/pengemudi |
| Status unit | Ready for Use, breakdown, standby, service |
| Status transaksi | Draft, diajukan, koreksi, terverifikasi, ditolak |

## 8.2 Kartu KPI Utama

| KPI | Definisi | Satuan |
| --- | --- | --- |
| Total pemakaian hari ini | Σ liter transaksi terverifikasi hari ini | Liter |
| Pemakaian bulan berjalan | Σ liter sejak awal bulan | Liter |
| Biaya bulan berjalan | Σ liter × harga per liter | Rupiah |
| Rata-rata alat berat | Konsumsi tertimbang berdasarkan liter dan HM | Liter/HM |
| Efisiensi dump truck | Jarak total ÷ liter total | Km/liter |
| Unit boros | Jumlah unit melewati ambang | Unit |
| Belum diverifikasi | Transaksi status Diajukan | Transaksi |
| Selisih stok | Stok fisik − stok sistem | Liter |
| Unit tanpa catatan | Unit aktif tanpa transaksi pada periode | Unit |
| Perubahan bulanan | (Bulan ini − bulan lalu) ÷ bulan lalu | % |

## 8.3 Grafik dan Tabel Analisis

| Komponen | Visual | Pertanyaan manajerial |
| --- | --- | --- |
| Tren pemakaian harian | Line/column | Apakah pemakaian naik karena aktivitas atau penyimpangan? |
| Tren biaya bulanan | Column | Bagaimana kecenderungan biaya dan realisasi terhadap anggaran? |
| Pemakaian per lokasi | Bar | Lokasi mana paling besar pemakaian dan biayanya? |
| Pemakaian per kategori | Bar | Kategori mana yang dominan? |
| Top 10 unit pemakaian | Horizontal bar | Unit mana menggunakan liter terbesar? |
| Aktual vs standar | Bullet/variance bar | Unit mana boros atau tidak efisien? |
| BBM vs HM/KM | Scatter | Apakah kenaikan liter sebanding dengan aktivitas? |
| Pemakaian per operator | Bar/table | Apakah pola operator berbeda pada unit sebanding? |
| Penerimaan–penyaluran–stok | Combo | Apakah saldo dan arus BBM konsisten? |
| Daftar anomali | Tabel tindakan | Transaksi mana perlu diperiksa terlebih dahulu? |

## 8.4 Klasifikasi Penyimpangan

| Warna | Kriteria awal | Makna/tindakan |
| --- | --- | --- |
| Hijau | Deviasi < 5% | Normal; pemantauan rutin |
| Kuning | Deviasi 5–10% | Perlu perhatian |
| Oranye | Deviasi >10–20% | Perlu pemeriksaan unit/operasi |
| Merah | Deviasi >20% | Prioritas investigasi dan tindak lanjut |

Ambang batas harus dapat dikonfigurasi oleh Manager dan dapat berbeda antara indikator liter/HM dan km/liter.

## 8.5 Tabel Penyimpangan

| Unit | Lokasi | Aktual | Standar | Deviasi | Biaya | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Excavator C01530 | Pit | 19 L/HM | 15 L/HM | +26,7% | Rp … | Merah |
| DT 00054 | Borrow Pit | 2,8 km/L | 3,5 km/L | −20,0% | Rp … | Oranye |
| Grader CAT 120K | Yard KM 12 | 12 L/HM | 13 L/HM | −7,7% | Rp … | Hijau |

DRILL-DOWN MANAGER Klik unit atau baris anomali untuk membuka riwayat transaksi, grafik konsumsi, foto HM/KM, operator, lokasi, status unit, work order terkait, dan catatan verifikasi.

# 9. Monitoring Stok dan Rekonsiliasi

Stok sistem = Stok awal + Penerimaan − Penyaluran − Penyesuaian

Selisih stok = Stok fisik − Stok sistem

## 9.1 Formulir Stok Fisik

| Field | Aturan |
| --- | --- |
| Tanggal dan jam pemeriksaan | Wajib; otomatis dari server |
| Tangki dan lokasi | Wajib; pilih sumber aktif |
| Stok awal | Otomatis dari saldo penutupan sebelumnya |
| Penerimaan | Otomatis dari transaksi penerimaan terverifikasi |
| Penyaluran | Otomatis dari pengisian unit terverifikasi |
| Penyesuaian | Hanya dengan alasan dan persetujuan |
| Stok menurut sistem | Dihitung otomatis |
| Stok fisik hasil sounding | Wajib diisi |
| Selisih | Dihitung otomatis dan diberi status |
| Foto meter/sounding | Wajib |
| Pemeriksa dan catatan | Wajib jika terdapat selisih |

## 9.2 Kontrol Selisih

Sistem menampilkan selisih liter dan persentase terhadap stok sistem.

Selisih melewati toleransi memerlukan catatan penyebab dan verifikasi Supervisi.

Penyesuaian stok tidak boleh mengubah transaksi historis; dibuat sebagai transaksi penyesuaian terpisah.

Dashboard menampilkan tren kehilangan/kelebihan stok per tangki dan lokasi.

Penutupan stok harian menghasilkan saldo awal hari berikutnya.

# 10. Laporan dan Ekspor Data

| Laporan | Isi minimum | Format |
| --- | --- | --- |
| Harian pengisian unit | Transaksi per unit, HM/KM, liter, biaya, status | Layar, Excel, PDF |
| Rekap bulanan | Liter dan biaya per lokasi/kategori/unit | Layar, Excel, PDF |
| Efisiensi unit | Aktual, standar, deviasi, tren, operator | Layar, Excel |
| Anomali dan tindak lanjut | Aturan terpicu, verifikasi, catatan, status aksi | Layar, Excel, PDF |
| Penerimaan BBM | Supplier, dokumen, volume, harga, tangki | Layar, Excel |
| Stok dan rekonsiliasi | Stok awal, masuk, keluar, sistem, fisik, selisih | Layar, Excel, PDF |
| Audit trail | Perubahan, pengguna, waktu, alasan, status | Layar, Excel |

ATURAN EKSPOR File ekspor harus mempertahankan filter aktif, mencantumkan waktu cetak, nama pengguna, periode, lokasi, dan status transaksi. Rekap resmi hanya menggunakan data terverifikasi.

# 11. Struktur Data untuk Programmer

## 11.1 Tabel Minimum

| Tabel | Fungsi | Field inti |
| --- | --- | --- |
| fuel_transactions | Transaksi penyaluran BBM ke unit | id, trx_no, unit_id, tank_id, operator_id, location_id, meter_value, liters, price, status |
| fuel_receipts | Penerimaan BBM dari supplier | id, receipt_no, supplier_id, tank_id, liters, price, received_at, status |
| fuel_stock_checks | Satuan pemeriksaan dan rekonsiliasi | id, tank_id, system_stock, physical_stock, variance, checked_at, status |
| fuel_stock_adjustments | Penyesuaian stok terpisah | id, tank_id, liters, direction, reason, approval_id |
| fuel_tanks | Master sumber/tangki/fuel truck | id, code, location_id, capacity, fuel_type, active |
| fuel_consumption_standards | Target dan ambang konsumsi | id, unit/model, metric, target, min, max, valid_from, valid_to |
| unit_meter_history | Riwayat HM/KM/running hour | id, unit_id, meter_type, value, recorded_at, source_trx_id |
| fuel_approvals | Riwayat keputusan verifikasi | id, transaction_id, action, user_id, note, action_at |
| fuel_attachments | Foto dan dokumen bukti | id, transaction_id, type, file_path, metadata, uploaded_by |
| fuel_anomalies | Aturan terpicu dan tindak lanjut | id, transaction_id, rule_code, severity, status, resolution |
| audit_logs | Jejak perubahan seluruh entitas | id, entity, entity_id, old_value, new_value, user_id, reason, changed_at |
| units/locations/operators | Referensi master yang sudah ada | Gunakan foreign key; hindari duplikasi master |

## 11.2 Aturan Integritas Data

Nomor transaksi, nomor voucher/bon, dan referensi penerimaan menggunakan unique constraint sesuai konteks.

Unit, lokasi, operator, tangki, supplier, dan pengguna menggunakan foreign key.

Jumlah liter, harga, HM/KM, dan saldo menggunakan tipe desimal yang sesuai; hindari float untuk nilai keuangan.

Gunakan soft delete untuk master; transaksi historis tidak boleh dihapus.

Waktu disimpan dengan timezone dan ditampilkan dalam Asia/Jakarta.

Lampiran disimpan dengan checksum, tipe berkas, ukuran, pengguna, dan waktu unggah.

Setiap query dashboard resmi memfilter status Terverifikasi.

Perhitungan konsumsi harus menangani meter replacement, reset meter, dan transaksi pertama.

## 11.3 Integrasi Modul Lain

| Modul | Data yang dipakai/dikirim |
| --- | --- |
| Master aset | Identitas unit, kategori, model, kapasitas tangki, status, lokasi |
| Condition monitoring | Status ready/breakdown/downtime untuk validasi pengisian |
| Work order | Keterkaitan pengisian darurat/service dengan WO |
| Operasional/produksi | HM/KM, ritase, tonase, aktivitas, dan lokasi |
| Biaya | Biaya BBM per unit, lokasi, proyek, dan bulan |
| Pengguna & otorisasi | Peran, lokasi kerja, persetujuan, audit trail |

# 12. Kriteria Penerimaan dan Tahapan Implementasi

## 12.1 Kriteria Penerimaan (UAT)

| ID | Skenario penerimaan | Target |
| --- | --- | --- |
| UAT-01 | Pengguna memilih unit dan data identitas/meter tampil otomatis | Lulus |
| UAT-02 | HM/KM lebih kecil dari sebelumnya ditolak sistem | Lulus |
| UAT-03 | Liter melebihi kapasitas menampilkan blokir/peringatan sesuai aturan | Lulus |
| UAT-04 | Foto wajib mencegah transaksi diajukan bila belum lengkap | Lulus |
| UAT-05 | Supervisi dapat setujui, koreksi, atau tolak dengan catatan | Lulus |
| UAT-06 | Data terverifikasi muncul pada dashboard sesuai filter | Lulus |
| UAT-07 | Perhitungan liter/HM dan km/liter sesuai contoh manual | Lulus |
| UAT-08 | Transaksi anomali muncul dengan warna dan severity yang benar | Lulus |
| UAT-09 | Stok sistem = awal + masuk − keluar − penyesuaian | Lulus |
| UAT-10 | Ekspor sesuai filter dan hanya memakai data terverifikasi | Lulus |
| UAT-11 | Semua perubahan data tercatat dalam audit trail | Lulus |
| UAT-12 | Hak akses membatasi menu dan tindakan tiap peran | Lulus |

## 12.2 Tahapan Implementasi yang Disarankan

| Tahap | Cakupan |
| --- | --- |
| Tahap 1 — Fondasi | Master tangki, standar konsumsi, formulir pengisian, validasi dasar, verifikasi |
| Tahap 2 — Dashboard | KPI Manager, filter, grafik utama, anomali, drill-down |
| Tahap 3 — Stok | Penerimaan, stok sistem, sounding, rekonsiliasi, selisih |
| Tahap 4 — Integrasi | Status unit, WO, produksi/ritase, biaya, notifikasi |
| Tahap 5 — Penyempurnaan | QR unit, offline draft, GPS, telematics/IoT jika dibutuhkan |

PRIORITAS PENGEMBANGAN Mulai dari kualitas transaksi dan verifikasi. Dashboard yang bagus tidak akan akurat apabila kode unit, HM/KM, liter, harga, lokasi, dan bukti belum konsisten.

# Lampiran A. Contoh Tampilan Formulir FRM-BBM-01

Rancangan berikut menunjukkan pengelompokan field pada layar. Programmer dapat menyesuaikan komponen UI tanpa mengubah data wajib dan aturan validasi.

| A. IDENTITAS TRANSAKSI |  |
| --- | --- |
| Nomor transaksi | Otomatis: BBM-YYYYMMDD-XXXX |
| Tanggal & jam | [ tanggal ] [ jam ] |
| Status | Draft |

| B. INFORMASI UNIT |  |
| --- | --- |
| Kode unit * | [ Cari/pindai QR unit ] |
| Nomor polisi / model | Terisi otomatis |
| Lokasi * | [ Yard KM 12 / Pit / Borrow Pit / Minas / lainnya ] |
| Operator * | [ Pilih operator ] |
| Pekerjaan/WO | [ Pilih aktivitas atau WO ] |

| C. DATA PENGISIAN |  |
| --- | --- |
| Sumber BBM * | [ Tangki/Fuel Truck/Supplier ] |
| Jenis BBM | Terisi otomatis |
| Jumlah liter * | [ angka ] liter |
| Harga/liter | Terisi otomatis |
| Voucher/bon * | [ teks ] |
| Level awal tangki | [ Kosong / ¼ / ½ / ¾ / Penuh ] |

| D. METER & BUKTI |  |
| --- | --- |
| HM/KM sekarang * | [ angka ] |
| Nilai sebelumnya | Terisi otomatis |
| Selisih & konsumsi | Dihitung otomatis |
| Foto HM/KM * | [ Unggah kamera ] |
| Foto pengisian * | [ Unggah kamera ] |
| GPS | Terisi otomatis / konfirmasi |

| E. CATATAN & AKSI |  |
| --- | --- |
| Catatan | [ Jelaskan anomali/kondisi khusus ] |
| Pernyataan * | ☐ Saya menyatakan data sesuai kondisi lapangan |
| Aksi | [ Simpan Draft ] [ Ajukan Verifikasi ] |

# Lampiran B. Wireframe Dashboard Manager

Susunan layar desktop yang direkomendasikan:

BARIS FILTER Periode ¦ Lokasi ¦ Proyek ¦ Kategori ¦ Unit ¦ Operator ¦ Status Unit ¦ Status Transaksi ¦ Terapkan ¦ Reset

| KPI 1 | KPI 2 | KPI 3 | KPI 4 | KPI 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liter hari ini | Liter bulan ini | Biaya bulan ini | Unit boros | Belum diverifikasi |

| Grafik A — Tren pemakaian harian | Grafik B — Aktual vs standar |
| --- | --- |
| Line/column per hari; pilihan liter atau biaya | Variance bar per unit; warna menurut deviasi |

| Grafik C — Pemakaian per lokasi | Grafik D — Top 10 unit |
| --- | --- |
| Bar horizontal dengan liter dan biaya | Bar horizontal; klik untuk drill-down |

Tabel anomali prioritas

Unit ¦ Lokasi ¦ Waktu ¦ Aktual ¦ Standar ¦ Deviasi ¦ Aturan ¦ Status ¦ Aksi

| Grafik E — Penerimaan, penyaluran, dan stok | Panel tindakan Manager |
| --- | --- |
| Combo chart harian per tangki/lokasi | Transaksi belum diverifikasi; selisih stok; unit tanpa catatan |

## Catatan Akhir untuk Pengembang

Spesifikasi ini menjadi acuan fungsional awal. Sebelum coding final, pemilik proses, fuelman/logistik, Supervisi, dan Manager perlu memvalidasi field, standar konsumsi, toleransi stok, serta alur otorisasi. Setiap perubahan hasil validasi harus dicatat sebagai revisi spesifikasi.